מדריך הכנה למעבדה

RV32IMscMCU

מערכת MCU חד־מחזורית מסוג RV32IM על כרטיס DE10-Standard

מטרת הפרויקט • שלבי המימוש • כל קובץ ופונקציה • בדיקות • שאלות מדריך

| גרסה | מועד הכנה | סטטוס בסיס |
| --- | --- | --- |
| לפני בדיקת מעבדה | 26.08.2026 | שלבים 0–9 עברו; שלבים 10–11 פתוחים |

איך להשתמש במסמך קרא תחילה את תקציר המערכת ואת מסלול הבדיקה. לאחר מכן למד לעומק את הקבצים RV32IMscMCU.vhd, RV32I_CORE.vhd, mcu_interconnect.vhd, basic_timer.vhd, interrupt_controller.vhd ו-divider_accelerator.vhd. בערב שלפני המעבדה עבר על פרק השאלות והתשובות ועל רשימת ה־Waveforms.

# תוכן ומסלול קריאה

| סעיף | נושא |
| --- | --- |
| 1 | מטרת הפרויקט ומה נדרש להוכיח |
| 2 | מבנה בדיקת המעבדה לפי מסמך ההנחיות |
| 3 | ארכיטקטורה וזרימת מידע במערכת |
| 4 | שלבי הפרויקט - מה כל שלב עושה |
| 5 | מפת כתובות, שעונים ו־Reset |
| 6 | פירוט מלא של קובצי ה־DUT והפונקציות בכל קובץ |
| 7 | קובצי TB, SIM, Quartus, DOC ו־Benchmark apps |
| 8 | מסלולים קריטיים: DIV/REM, פסיקה, Timer ו־MMIO |
| 9 | בדיקות, Waveforms וראיות שכדאי להציג |
| 10 | שאלות מדריך צפויות ותשובות קצרות |
| 11 | מצב מוכנות, פערים וצ'קליסט ליום המעבדה |
| נספח | מילון מונחים, כתובות ו־cheat sheet |

עיקרון חשוב ב־VHDL אין תמיד “פונקציה” במובן של שפת תוכנה. לכן בכל קובץ מפורטים גם entity, architecture, processes, פונקציות מקומיות, רכיבים שמאותחלים וממשקי הכניסה/יציאה. אלה הם גושי ההתנהגות שהמדריך צפוי לבקש להסביר.

# 1. מטרת הפרויקט ומה נדרש להוכיח

מטרת הפרויקט היא לבנות מערכת מיקרו־בקר מלאה סביב ליבת RISC-V מסוג RV32IM חד־מחזורית, לממש אותה ב־VHDL, לאמת אותה ב־ModelSim, לקמפל ולצרוב אותה לכרטיס DE10-Standard, ולהפעיל עליה תוכנות בדיקה אמיתיות מתוך קובצי ITCM.hex ו־DTCM.hex.

המערכת אינה רק “מעבד”. היא כוללת ליבת CPU, זיכרון הוראות ITCM, זיכרון נתונים DTCM, bus נתונים ו־address decoder, רכיבי GPIO, טיימר בסיסי, לחצנים עם debounce, בקר פסיקות ומאיץ חומרה רב־מחזורי לפקודות DIV/DIVU/REM/REMU. כל הרכיבים נגישים דרך Memory-Mapped I/O במרחב כתובות אחד.

ברמת ההדגמה צריך להראות ארבע יכולות משלימות: נכונות פונקציונלית של הקוד, הבנת הארכיטקטורה, שליטה בשרשרת הפיתוח Quartus–ModelSim–RARS, והיכולת להסביר HDL ממוקד עד רמת process ואותות.

## 1.1 מהו RV32IM

- RV32: רגיסטרים ונתיב נתונים ברוחב 32 ביט.

- I: סט הפקודות הבסיסי - חיבור, חיסור, לוגיקה, shifts, load/store, branch ו־jump.

- M: הרחבת כפל וחילוק. במימוש הפעיל MUL הוא קומבינטורי על 16 הביטים התחתונים; DIV/REM משתמשים במאיץ 32 ביט רב־מחזורי.

- single-cycle: פקודה רגילה משלימה fetch/decode/execute/memory/write-back במחזור ליבה אחד. DIV/REM וכניסה לפסיקה הם החריגים הרב־מחזוריים.

## 1.2 מה ההבדל בין תכן ה־MCU לבין תוכנת הבדיקה

קובץ ה־SOF מכיל את תכן החומרה לאחר synthesis, fitting ו־assembly. לעומת זאת קובצי ITCM.hex ו־DTCM.hex הם תמונת התוכנה והנתונים שרצים על ה־MCU. מסמך הבדיקה מדגיש שה־MCU נצרב פעם אחת, ואפשר להחליף יישומים דרך ISMCE מבלי לסנתז מחדש את החומרה. זהו ההבדל בין hardware configuration לבין firmware image.

תשובת זהב למדריך אם שואלים למה לא מקמפלים Quartus לכל אפליקציה: כי מבנה החומרה לא השתנה. מחליפים רק את תוכן זיכרונות ה־ITCM/DTCM דרך In-System Memory Content Editor, ולכן אותה חומרה מריצה כמה תוכניות.

# 2. מבנה בדיקת המעבדה לפי מסמך ההנחיות

הסעיף הבא מסכם את מסמך “מבנה הצגה ובדיקת פרויקט מסכם”. הוא משמש כאן כמקור דרישות לבדיקה בלבד; התיאור הטכני של הפרויקט מבוסס על קובצי הקוד הפעילים.

| חלק | זמן | מה עושים | מה המדריך בודק |
| --- | --- | --- | --- |
| חלק 0 | 5 דקות | הורדה בזמן אמת מתיבת ההגשה; חילוץ תיקיית DUT; טעינה ל־Quartus; קומפילציה ללא SignalTap. | מוכיח שהקוד שהוגש באמת מתקמפל ונצרב. |
| חלק 1 | 7 דקות | הורדת ITCM.hex/DTCM.hex של אפליקציית בדיקה והפעלתה על ה־MCU דרך ISMCE. | נדרש רישום ידני של התוצאות וצילום חלון ISMCE/DTCM בסיום. |
| חלק 2 | 5 דקות לכל סטודנט | שאלה אישית על קוד HDL וחלק במערכת; ייתכנו שאלות ModelSim, RARS ו־Quartus. | צריך להראות את הקוד הרלוונטי ואת האותות ב־Wave. |
| חלק 3 | 5 דקות | בדיקת תוכן תיקיית ההגשה וה־ZIP של התיעוד. | ה־ZIP צריך להכיל את סעיפי התיעוד הנדרשים. |

## 2.1 רמות אפליקציית הבדיקה

| רמה | כיסוי |
| --- | --- |
| רמה 1 | בדיקה מלאה של כל דרישות הפרויקט. |
| רמה 2 | כולל Basic Timer, ללא מאיץ Divider. |
| רמה 3 | ללא Basic Timer, כולל מאיץ Divider. |
| רמה 4 | GPIO ומאיץ Divider, ללא תמיכה בפסיקות. |
| רמה 5 | GPIO בלבד, ללא פסיקות וללא Divider. |
| רמה 6 | מאיץ Divider בלבד. |

לפי מצב המימוש הפעיל, הפרויקט מכוון לרמה 1: GPIO, Timer, Interrupts ו־Divider ממומשים ונבדקו. לכן כדאי להיות מוכנים לשאלה מכל אחד מארבעת התחומים.

# 3. ארכיטקטורה וזרימת מידע במערכת

| מקור/רכיב | תפקיד | זרימת מידע |
| --- | --- | --- |
| CLOCK_50 / KEY0 | PLL + Reset | CLOCK_50 מפיק 20 MHz לליבה; KEY0 הוא reset פעיל־נמוך; reset נשאר פעיל עד PLL lock. |
| RV32I_CORE | CPU | מבצע פקודות, מייצר כתובת/נתונים/Read/Write, מנהל stall של Divider ו־FSM פסיקה. |
| mcu_interconnect | Bus fabric | מחליט אם הגישה היא ל־DTCM או ל־MMIO ומחזיר מקור קריאה יחיד. |
| dmemory | DTCM | RAM של 8 KiB; ה־bus הוא byte-addressed אך ה־RAM מקבל word index. |
| mcu_peripherals | MMIO mux | מאחד GPIO, Timer, Pushbuttons ו־Interrupt Controller. |
| divider_accelerator | מאיץ רב־מחזורי | מעביר בקשה מ־20 MHz ל־50 MHz, מפעיל מחלק 32 מחזורים ומחזיר תוצאה. |
| ITCM | זיכרון הוראות | ROM מסוג altsyncram שנטען מקובץ ITCM.hex ומוזן ל־IFETCH. |

CLOCK_50 -> PLL -> sysclk(20MHz) -> CPU / DTCM / MMIO
CLOCK_50 -----------------------> Divider domain (50MHz)
CPU -> mcu_interconnect -> DTCM or mcu_peripherals
Pushbuttons/Timer -> Interrupt Controller -> INTR -> CPU
CPU -> INTA -> Interrupt Controller -> TYPE -> CPU -> Vector Table -> ISR

## 3.1 חוזה ה־bus

| אות | רוחב | כיוון | משמעות |
| --- | --- | --- | --- |
| dbus_addr | 32 | CPU→Bus | כתובת byte מלאה. אסור למחוק את A1:A0 לפני פענוח MMIO. |
| dbus_wdata | 32 | CPU→Bus | נתוני Store. רגיסטרים של byte צורכים את 7:0. |
| dbus_rdata | 32 | Bus→CPU | DTCM/MMIO/TYPE; מקורות byte מוחזרים עם zero extension. |
| dbus_read | 1 | CPU→Bus | טרנזקציית Load תקפה. |
| dbus_write | 1 | CPU→Bus | טרנזקציית Store תקפה. |
| mmio_hit | 1 | Peripheral→Bus | מציין שכתובת MMIO ממופה לרכיב אמיתי. |
| unmapped | 1 | Bus→Debug | גישה שאינה DTCM ואינה MMIO חוקי. |

# 4. שלבי הפרויקט - מה כל שלב עושה

| שלב | שם | מה נעשה | מצב |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Baseline | הוכחת ליבת RV32I/MUL ו־DTCM קיימים; benchmark מגיע ל־halt, MUL תקין ונצפית כתיבה לזיכרון. | הושלם |
| 1 | ארכיטקטורה ו־Interconnect | הגדרת top-level, מפת כתובות, bus, clocks ו־reset; פענוח DTCM/MMIO ומכפלת read mux. | הושלם |
| 2 | GPIO | LEDR, שישה HEX ו־SW דרך MMIO; encoder ל־7-segment; בדיקות unit ואינטגרציה עם test0–test2. | הושלם |
| 3 | Divider | DIV/DIVU/REM/REMU, מקרי קצה, CDC, busy/done ו־stall של הליבה. | הושלם |
| 4 | Basic Timer | מונה, prescaler, compare, PWM, capture ו־BTIFG. | הושלם |
| 5 | Pushbuttons | סנכרון דו־FF, debounce, מצב לחצן ואירוע press יחיד. | הושלם |
| 5.5 | בדיקת חומרה מוקדמת | אימות KEY, PWM, pin mapping ו־reset על הכרטיס. | הושלם פיזית |
| 6 | Interrupt Controller | IE, IFG, TYPE, priority, mask, auto-clear/software-clear ו־INTR. | הושלם |
| 7 | פסיקות ב־CPU | FSM כניסה לפסיקה, INTA, קריאת TYPE, שמירת PC ב־tp, קפיצה לווקטור ו־RETI. | הושלם |
| 8 | אימות מלא | 9/9 benchmarks, assertions, השוואת DTCM מול RARS, גירוי I/O ומדדי cycles. | הושלם |
| 9 | Quartus + FPGA | Full Compilation, timing closure, SOF והדגמה פיזית של reset, compare, PWM, DIV ו־REM. | הושלם |
| 10 | SignalTap + PPA | לכידות PC/bus/interrupt/timer ודוחות Area/Fmax/Power. | פתוח |
| 11 | דוח והגשה | דוח סופי, ZIP נקי, README, ראיות, פתיחה וקומפילציה מחדש. | פתוח |

מה לא לטעון במעבדה אל תגיד שהפרויקט כולו “סגור” אם נשאלת על SignalTap, PPA או ZIP סופי. לפי PROJECT_PLAN.md שלבים 10–11 עדיין פתוחים. אפשר לומר: “המימוש הפונקציונלי וה־FPGA הושלמו; ראיות SignalTap והאריזה הסופית עדיין דורשות השלמה.”

# 5. מפת כתובות, שעונים ו־Reset

| רכיב | כתובת | גישה | הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| DTCM | 0x0000–0x1FFC | R/W word | ה־decoder כולל בפועל עד 0x1FFF; bits 12:2 הם word index. |
| PORT_LEDR | 0x2000 | R/W byte | LEDR7:0 |
| PORT_HEX0/1 | 0x2004 / 0x2005 | R/W byte | כתובות צמודות - A0 חייב להישמר. |
| PORT_HEX2/3 | 0x2008 / 0x2009 | R/W byte | כתובות צמודות - A0 חייב להישמר. |
| PORT_HEX4/5 | 0x200C / 0x200D | R/W byte | כתובות צמודות - A0 חייב להישמר. |
| PORT_SW | 0x2010 | R byte | SW7:0 |
| PORT_PB | 0x2014 | R byte | KEY1–KEY3 לאחר debounce, active-high לוגי. |
| UART reserved | 0x2018–0x201A | שמורים | בונוס בלבד; ביטי וקטור נשמרים. |
| BTCTL1/2 | 0x201C / 0x201D | R/W byte | בקרת Timer, PWM ו־capture. |
| BTCMPR0/1 | 0x2020 / 0x2024 | R/W word | Top/period ו־transition/duty. |
| BTCAPR | 0x2028 | R word | ערך מונה שנלכד. |
| IE / IFG / TYPE | 0x202C / 0x202D / 0x202E | R/W, R/W, R | אפשור, דגלים וסוג הפסיקה בעל העדיפות הגבוהה. |

## 5.1 שעונים

| אות | תדר | שימוש |
| --- | --- | --- |
| CLOCK_50 | 50 MHz | שעון הכרטיס; כניסת PLL; שעון מאיץ המחלק. |
| sysclk | 20 MHz | פלט PLL: CPU, DTCM, GPIO, Timer ו־Interrupt Controller. |
| timer_tick | 20/10/5/2.5 MHz | Clock-enable פנימי לפי BTSSEL. לא נוצר clock חדש בבד. |

## 5.2 Reset

KEY0 הוא active-low. ה־PLL מקבל areset כאשר KEY0 לחוץ, וה־reset הפנימי הוא (not KEY0) OR (not pll_locked). לכן הלוגיקה נשארת ב־reset עד שה־PLL ננעל. KEY1–KEY3 הם קלטי נתונים ופסיקות ואינם חלק ממסלול ה־reset.

# 6. פירוט מלא של קובצי ה־DUT והפונקציות בכל קובץ

התיקייה הפעילה היא DUT/RV32IMscMCU. סדר הקומפילציה מופיע ב־COMPILE_ORDER.txt. הקבצים שבתיקיות “קבצים מהמדריך” ו“מעבדה קודמת שלנו” הם reference-only ואינם המימוש הסופי.

## 6.1 cond_compilation_package.vhd

סוג ותפקיד: package — מרכז פרמטרי build, זיכרון, PC ו־PLL.

גושי לוגיקה / פונקציות: קבועי גדלי M9K/M4K; G_MODELSIM=0; G_WORD_GRANULARITY=true; G_ADDRWIDTH=11; G_DATA_WORDSNUM=2048; G_PC_WIDTH=13; G_PLL_DIV=5; G_PLL_MUL=2.

איך זה עובד: אין process או function. זהו package הצהרתי בלבד.

שאלת מדריך סבירה למה 11 ביט address ל־DTCM? כי 2^11=2048 מילים, כלומר 8 KiB ב־32 ביט למילה.

## 6.2 const_package.vhd

סוג ותפקיד: package — קבועי opcode, masks, ALU operations, immediates ו־DIV operation codes.

גושי לוגיקה / פונקציות: RTYPE/ITYPE/LOAD/STYPE/branch/U/J opcodes; זיהוי כל פקודות RV32I; קבועי MUL/DIV/DIVU/REM/REMU; ALU_ADD/AND/OR/SHIFT/branch codes.

איך זה עובד: אין process. Control מבצע bitwise AND בין instruction למסכה ומשווה לערך הפקודה.

שאלת מדריך סבירה למה הופרדו AUIPC_OPC ו־LUI_OPC? כדי למנוע את באג ה־immediate שבו LUI קיבל אפס.

## 6.3 mcu_memory_map_pkg.vhd

סוג ותפקיד: package + package body — מקור אמת יחיד לכתובות MMIO, גבולות DTCM/MMIO וסוגי פסיקה.

גושי לוגיקה / פונקציות: subtypes word_t/address_t; constants לכל כתובת; IRQ TYPE 0x00,0x10,0x14,0x18,0x1C; מיפוי ביטי IE/IFG.

איך זה עובד: is_dtcm_address(address): בודקת 0x0000–0x1FFF. is_mmio_address(address): בודקת 0x2000–0x3FFF.

שאלת מדריך סבירה למה decode end גדול מ־last word address בשלושה בתים? כי המילה האחרונה תופסת ארבע כתובות byte.

## 6.4 aux_package.vhd

סוג ותפקיד: package — הצהרות component למודולי הליבה וה־PLL, בעיקר לתאימות לקוד המבני הישן.

גושי לוגיקה / פונקציות: components: RV32I_CORE, control, dmemory, Execute, Idecode, Ifetch, PLL.

איך זה עובד: אין לוגיקה ואין פונקציות; זהו חוזה ממשקים. במימושים החדשים משתמשים ברוב המקומות ב־direct entity instantiation.

שאלת מדריך סבירה מה ההבדל בין component declaration ל־entity? component הוא הצהרת ממשק לשיבוץ; entity הוא ההגדרה האמיתית.

## 6.5 PLL.vhd

סוג ותפקיד: entity + architecture SYN — עוטף את Intel altpll וממיר 50 MHz ל־20 MHz.

גושי לוגיקה / פונקציות: altpll_component עם multiply_by=G_PLL_MUL=2, divide_by=G_PLL_DIV=5; מוציא c0 ו־locked.

איך זה עובד: קובץ Wizard-generated. אין process או function; wiring ו־generic map ל־altpll.

שאלת מדריך סבירה למה בודקים locked? כדי לא לשחרר reset לפני שהשעון יציב.

## 6.6 Multiplier16.vhd

סוג ותפקיד: entity + architecture Behavioral — מכפל קומבינטורי של 16×16 ביט עבור MUL.

גושי לוגיקה / פונקציות: מפצל A/B ל־low/high של 8 ביט; P0..P3 הם ארבע מכפלות 8×8; M=P1+P2; יישור וחיבור ל־32 ביט.

איך זה עובד: אין process או function; כל החישוב concurrent. Result=P0+(M<<8)+(P3<<16).

שאלת מדריך סבירה מגבלה חשובה: המימוש הפעיל משתמש רק ב־16 הביטים התחתונים של rs1/rs2, ולכן אינו MUL מלא של RV32M לכל 32 הביטים.

## 6.7 divider_unsigned.vhd

סוג ותפקיד: entity + architecture rtl — ליבת חילוק unsigned משחזר ב־32 איטרציות.

גושי לוגיקה / פונקציות: registers dividend/divisor/quotient/remainder/count/busy/done; בכל מחזור מזיזים remainder+dividend, משווים, מחסרים ומכניסים ביט למנה.

איך זה עובד: process(clk_i,reset_i) יחיד. start מתקבל רק כשלא busy; done הוא pulse של מחזור אחד לאחר count=31.

שאלת מדריך סבירה למה remainder הוא 33 ביט? כדי להכיל את הביט החדש בזמן shift ולבצע השוואה/חיסור ללא איבוד carry.

## 6.8 divider_accelerator.vhd

סוג ותפקיד: entity + architecture rtl — Wrapper מלא ל־DIV/DIVU/REM/REMU עם signed handling, מקרי קצה ו־CDC.

גושי לוגיקה / פונקציות: twos_complement(); process בדומיין sysclk לקליטת בקשה והחזרת done; process בדומיין divclk לסנכרון toggle, נרמול סימן, launch ל־divider_unsigned והחזרת result; divider_core instance.

איך זה עובד: request_toggle חוצה לדומיין DIVCLK דרך שני FF; operands נשמרים יציבים. ack_toggle חוזר דרך שני FF. חלוקה באפס ו־INT_MIN/-1 מסתיימות בנתיב קצר.

שאלת מדריך סבירה למה toggle ולא pulse? pulse קצר עלול להיעלם במעבר בין שעונים; שינוי מצב נשאר עד שהצד השני מזהה אותו.

## 6.9 mcu_interconnect.vhd

סוג ותפקיד: entity + architecture rtl — מפענח כתובות ומרבב קריאה בין DTCM ל־MMIO.

גושי לוגיקה / פונקציות: dtcm_selected_w, mmio_selected_w; חיתוך כתובת DTCM bits (ADDR_WIDTH+1 downto 2); העברת כתובת MMIO מלאה; cpu_rdata mux; unmapped.

איך זה עובד: כולו concurrent, ללא process/function מקומי; משתמש בפונקציות מ־mcu_memory_map_pkg.

שאלת מדריך סבירה למה אסור להעביר ל־MMIO רק A12:2? כי HEX0/HEX1 וכן IE/IFG/TYPE נבדלים בביטי byte נמוכים.

## 6.10 gpio_peripheral.vhd

סוג ותפקיד: entity + architecture rtl — Memory-Mapped GPIO ל־LEDR, HEX0–HEX5 ו־SW.

גושי לוגיקה / פונקציות: seven_segment(nibble): קוד active-low g..a; is_gpio_address(address); process סינכרוני לכתיבות/reset; process קומבינטורי לקריאות; hit ויציאות display concurrent.

איך זה עובד: רק low byte נכתב. כל HEX שומר 8 ביט אך מציג את nibble הנמוך דרך encoder. קריאת SW מוחזרת zero-extended.

שאלת מדריך סבירה למה קוד 7-segment active-low? ב־DE10-Standard סגמנט נדלק כאשר הקו 0.

## 6.11 basic_timer.vhd

סוג ותפקיד: entity + architecture rtl — טיימר 32 ביט עם prescaler, compare, PWM, input capture ו־event לפסיקה.

גושי לוגיקה / פונקציות: is_timer_address(); timer_tick combinational לפי BTSSEL; selected_capture mux; process סינכרוני גדול לניהול registers/counter/synchronizers/events; process readback קומבינטורי.

איך זה עובד: BTCLR הוא write-one command; BTHOLD עוצר; CMP0 מאפס counter; CMP1 משנה PWM; CAPMD בוחר rising/falling; BTINT בוחר איזה event יוצר BTIFG.

שאלת מדריך סבירה למה prescaler הוא clock-enable ולא clock חדש? כדי להישאר בדומיין sysclk ולהימנע מ־fabric-generated clocks ובעיות timing.

## 6.12 pushbutton_unit.vhd

סוג ותפקיד: entity + architecture rtl — מסנכרן ומסנן KEY1–KEY3 ומפיק מצב יציב ואירוע לחיצה יחיד.

גושי לוגיקה / פונקציות: מערך מוני debounce; שני FF לכל KEY active-low; process סינכרוני עם for-loop; process readback ל־PORT_PB.

איך זה עובד: שינוי מתקבל רק לאחר DEBOUNCE_CYCLES דגימות יציבות. press_event עולה למחזור אחד רק במעבר למצב pressed.

שאלת מדריך סבירה למה לחיצה ארוכה אינה מייצרת כמה פסיקות? האירוע מופק רק בעת שינוי buttons_q מ־0 ל־1.

## 6.13 interrupt_controller.vhd

סוג ותפקיד: entity + architecture rtl — מנהל IE, IFG, TYPE, תעדוף ו־INTR.

גושי לוגיקה / פונקציות: process קומבינטורי priority encoder; process סינכרוני ל־IE/IFG, clear וקליטת events; process קומבינטורי readback.

איך זה עובד: enabled_pending=IE AND IFG. סדר עדיפות RX,TX,Timer,KEY1,KEY2,KEY3. Timer/RX/TX auto-clear ב־INTA; KEY flags דורשים software clear. event חדש מנצח clear בו־זמני.

שאלת מדריך סבירה מה תפקיד GIE לעומת IE? IE הוא mask מקומי לכל מקור; GIE הוא אפשור גלובלי. INTR עולה רק אם שניהם מאפשרים מקור pending.

## 6.14 mcu_peripherals.vhd

סוג ותפקיד: entity + architecture structural — Top פנימי של הפריפריות ו־MMIO read mux.

גושי לוגיקה / פונקציות: instances: gpio, timer, pushbuttons, interrupts; read_data priority mux; hit OR; ייצוא events/debug.

איך זה עובד: אין process או function. החיבור מבני בלבד ומרכז את כל רכיבי ה־MMIO מאחורי ממשק bus יחיד.

שאלת מדריך סבירה למה צריך hit נפרד מכל רכיב? כדי לדעת מי באמת פענח את הכתובת ולמנוע החזרת נתונים מכתובת לא ממופה.

## 6.15 CONTROL.VHD

סוג ותפקיד: entity control + architecture behavior — Control Unit קומבינטורי שמפענח instruction לאותות נתיב הנתונים.

גושי לוגיקה / פונקציות: דגל לכל פקודה; זיהוי עם masks; יצירת RegWrite/MemRead/MemWrite/Branch/JAL/JALR/ALUSrc/UpperIm/MULOp/DivOp/ALUOp.

איך זה עובד: אין process: כל הפענוח concurrent. אין FSM כי פקודות רגילות single-cycle; ה־FSM לפסיקות נמצא ב־RV32I_CORE.

שאלת מדריך סבירה למה DIV מקבל DivOp נפרד ולא ALUOp? כי הוא רב־מחזורי ודורש start/busy/done ו־write-back מאוחר.

## 6.16 DMEMORY.VHD

סוג ותפקיד: entity dmemory + architecture behavior — DTCM חד־פורט מבוסס Intel altsyncram.

גושי לוגיקה / פונקציות: altsyncram SINGLE_PORT, unregistered output, init_file, runtime modification instance DTCM; wrclk_w=NOT clk_i.

איך זה עובד: אין process/function; RAM primitive. כתיבה בקצה יורד מאפשרת קריאה וכתיבה במסגרת מחזור ליבה חד־מחזורי.

שאלת מדריך סבירה למה הכתיבה ב־falling edge? כדי שהתוצאה הקומבינטורית תהיה יציבה בחצי המחזור השני ולהשלים write בתוך אותו מחזור ארכיטקטוני.

## 6.17 EXECUTE.VHD

סוג ותפקיד: entity Execute + architecture struct — ALU, branch comparison, branch target ומכפל MUL.

גושי לוגיקה / פונקציות: בחירת ain לפי rs1/PC/zero; בחירת bin לפי rs2/immediate; Multiplier16 instance; תוצאות עזר sub/ltu/eq; process קומבינטורי גדול לפי ALUOp.

איך זה עובד: מטפל add/sub/logic/shifts/slt/sltu וששת branches. addr_gen מוסיף immediate מוזז ל־PC. alu_res_o בוחר MUL כאשר MULOp=1.

שאלת מדריך סבירה מה ההבדל בין alu_res ל־addr_gen? alu_res משמש תוצאה/כתובת data; addr_gen הוא יעד branch/JAL יחסי ל־PC.

## 6.18 IDECODE.VHD

סוג ותפקיד: entity Idecode + architecture behavior — Register file, פירוק instruction, יצירת immediate ו־write-back.

גושי לוגיקה / פונקציות: RF_q[0..31]; fields rs1/rs2/rd; I/S/SB/U/UJ immediate reconstruction; sign extension; write-back mux; process RF write/reset/interrupt state.

איך זה עובד: x0 מוגן מכתיבה; sp=x2 מאותחל ל־0x2000; GIE הוא gp=x3 bit0; כתובת החזרה נשמרת ב־tp=x4; irq_enter מנקה GIE ו־RETI מחזיר אותו.

שאלת מדריך סבירה למה sp מאותחל ידנית? benchmark של GCC אינו כולל startup code שמאתחל stack pointer.

## 6.19 IFETCH.VHD

סוג ותפקיד: entity Ifetch + architecture behavior — PC, PC+4, next-PC mux ו־ITCM ROM.

גושי לוגיקה / פונקציות: altsyncram ROM; process סנכרון reset; process PC+4 register; process PC register; generate ל־word/byte granularity.

איך זה עובד: next PC נבחר reset/vector/JALR/branch-or-JAL/PC+4. בזמן divider/interrupt hold ה־ITCM נכתבת מ־pc_q כדי לשמור את ההוראה הנוכחית.

שאלת מדריך סבירה למה לא מספיק לעצור רק את pc_q בזמן DIV? כי ITCM המקורי כתוב מ־next_pc; בלי שינוי ההוראה על נתיב decode מתחלפת לפקודה הבאה וה־stall נופל.

## 6.20 RV32I_CORE.vhd

סוג ותפקיד: entity + architecture structure — מחבר Fetch/Decode/Control/Execute/Divider ומנהל חריגים רב־מחזוריים.

גושי לוגיקה / פונקציות: instances של חמשת המודולים; irq_state_t={IDLE,CAPTURE_TYPE,VECTOR_FETCH}; process FSM פסיקה; process retirement של Divider; process cycle counter.

איך זה עובד: DIV עוצר fetch עד done ומבצע write-back פעם אחת. פסיקה מתקבלת רק ב־IDLE, GIE=1 ואין divider stall; INTA קורא TYPE; cycle הבא קורא כתובת וקטור; tp מקבל PC; jalr x0,0(tp) מזוהה כ־RETI.

שאלת מדריך סבירה מהו div_retired_q? דגל שמשאיר את הוראת DIV עד קצה ה־write-back ואז נותן מחזור release אחד, וכך מונע write-back כפול או launch חוזר.

## 6.21 RV32IMscMCU.vhd

סוג ותפקיד: top-level structural — ישות החומרה העליונה שמתחברת לפיני DE10-Standard.

גושי לוגיקה / פונקציות: instances PLL, RV32I_CORE, mcu_interconnect, dmemory, mcu_peripherals; mux מיוחד של TYPE בזמן INTA; חיבור LEDR/HEX/KEY/SW.

איך זה עובד: sysclk=20 MHz; divider על CLOCK_50; firmware test4 משובץ; LEDR8=PWM; LEDR9=OR של מצב שלושת הלחצנים.

שאלת מדריך סבירה למה TYPE מוזן ישירות ל־cpu_rdata בזמן INTA? מחזור CAPTURE_TYPE אינו טרנזקציית address רגילה; הבקר מציב את סוג הפסיקה על bus הנתונים.

## 6.22 COMPILE_ORDER.txt

סוג ותפקיד: metadata — מגדיר סדר קומפילציה מחייב ל־VHDL.

גושי לוגיקה / פונקציות: packages קודם, אחריהם primitives/accelerators/peripherals, מודולי datapath, core ולבסוף top-level.

איך זה עובד: אין HDL. הסדר חשוב כי כל יחידה חייבת לראות packages/entities שכבר נותחו.

שאלת מדריך סבירה אם Quartus/ModelSim נכשל על unit not found, בודקים קודם סדר קומפילציה וספריית work.

# 7. קובצי TB, SIM, Quartus, DOC ו־Benchmark apps

## 7.1 Testbenches ו־Harnesses

| קובץ | סוג | מה הוא בודק / פונקציות |
| --- | --- | --- |
| mcu_sim_harness.vhd | Harness ללא פסיקות מלאות | מחבר CPU, interconnect, DTCM ו־peripherals לבדיקות שלבים 0–5. |
| mcu_interrupt_sim_harness.vhd | Harness עם פסיקות | מוסיף INTR/INTA/GIE, controller signals ו־firmware לבדיקות 5.5–8. |
| tb_stage0_baseline.vhd | Baseline | בודק halt, MUL אחד לפחות, תוצאת MUL וכתיבה ל־DTCM. |
| tb_stage1_interconnect.vhd | Interconnect unit | DTCM decode, word index, MMIO byte address, read mux ו־unmapped. |
| tb_stage2_gpio_unit.vhd | GPIO unit | procedure write_register; reset, LEDR, HEX encoder, SW ו־hit. |
| tb_stage2_gpio_integration.vhd | GPIO test0 | מריץ firmware ובודק writes ל־LEDR ולכל HEX. |
| tb_stage2_gpio_switch_benchmarks.vhd | GPIO test1/test2 | שני harnesses במקביל; גירוי SW0 ובדיקת תגובת LED/HEX. |
| tb_stage3_divider_unit.vhd | Divider unit | procedure check_div; ארבע פעולות, signed/unsigned, zero ו־overflow. |
| tb_stage3_divider_integration.vhd | CPU+Divider | 8 DIV + 8 REM, stall, PC יציב, תוצאה נכונה ו־halt. |
| tb_stage4_basic_timer.vhd | Timer unit | bus_write, check_read, wait_for_pulse, check_divider; compare/PWM/capture. |
| tb_stage4_5_peripheral_integration.vhd | Peripheral mux | GPIO לא נשבר, Timer ו־Pushbuttons פועלים דרך אותו MMIO mux. |
| tb_stage5_pushbuttons.vhd | Pushbuttons unit | event counter, wait_cycles, check_port; bounce, hold, release ולחיצות יחד. |
| tb_stage5_5_smoke_firmware.vhd | Board preflight | HEX0=C, PWM toggles, כל KEY מגיע ל־LEDR שלו. |
| tb_stage6_interrupt_controller.vhd | Interrupt unit | clock_edge, bus_write, check_read, pulse_sources, acknowledge; priority/clear/mask. |
| tb_stage7_cpu_interrupt_integration.vhd | CPU interrupt | press_and_check; INTA, TYPE, GIE clear/restore, IFG clear וחזרה דרך tp. |
| tb_RV32IMscMCU.vhd | Stage 8 central | benchmark_itcm/dtcm, is_binary ושש procedures; 9 benchmarks, assertions, RARS compare ו־metrics. |

## 7.2 סקריפטי ModelSim

| קובץ/קבוצה | תפקיד |
| --- | --- |
| run_stage0_baseline.do | קומפילציה מלאה בסיסית והרצת tb_stage0_baseline. |
| run_stage1_interconnect.do | קומפילציה ממוקדת ל־memory map/interconnect. |
| run_stage2_gpio_unit.do | Unit test ל־GPIO. |
| run_stage2_gpio_integration.do | GPIO/test0 דרך CPU ו־bus. |
| run_stage2_gpio_switch_benchmarks.do | GPIO test1+test2 עם switches. |
| run_stage3_divider_unit.do | Divider accelerator unit. |
| run_stage3_divider_integration.do | CPU + divider + stall. |
| run_stage4_basic_timer.do | Timer modes. |
| run_stage4_5_peripheral_integration.do | MMIO mux, GPIO, Timer, PB. |
| run_stage5_pushbuttons.do | Debounce and events. |
| run_stage5_5_smoke_firmware.do | Firmware preflight לפני FPGA. |
| run_stage6_interrupt_controller.do | IE/IFG/TYPE unit test. |
| run_stage7_cpu_interrupt_integration.do | ISR entry/return integration. |
| run_stage8_full_verification.do | מריץ BENCHMARK_ID 0–8 ומחפש PASS ייעודי לכל אחד. |
| *_list.do | קבצי שחזור תצוגת List; אינם testbench ואינם תוצאת PASS. |
| *.log / transcript | ראיות טקסט של קומפילציה, assertions ו־PASS. |
| *.wlf / wlft* | מסדי waveform שנוצרו; build products ולא מקור תכן. |
| ITCM.hex / DTCM.hex | תמונות זיכרון ברירת מחדל לסימולציה. |

## 7.3 קובצי Quartus

| קובץ | תפקיד |
| --- | --- |
| RV32IMscMCU.qpf | קובץ פרויקט Quartus וה־revision הפעיל. |
| RV32IMscMCU.qsf | Top-level, device, רשימת קובצי VHDL, pin assignments ו־I/O standards. |
| RV32IMscMCU.sdc | Clock 50 MHz, derive_pll_clocks/uncertainty, asynchronous I/O constraints ו־CDC exceptions. |
| compile_stage9.cmd | Full Compilation שחוזר על עצמו; מטפל בנתיב workspace דרך מיפוי V:. |
| verify_timing_stage9.cmd | הרצת TimeQuest/אימות timing לאחר build. |
| ITCM_stage9_interrupt_test4.hex | תמונת הקוד הסופית לכרטיס עם תיקוני BTCLR. |
| DTCM_stage9_interrupt_test4.hex | תמונת נתונים לאפליקציית test4. |
| ITCM_stage5_5.hex | Smoke firmware מוקדם ל־KEY/PWM. |
| output_files/RV32IMscMCU.sof | קובץ הצריבה הסופי; נוצר מ־Assembler ואינו source. |
| db / incremental_db / output_files | תוצרי build; בדרך כלל אינם חלק מחבילת המקור הנקייה, למעט SOF/דוחות שנדרשים. |

## 7.4 קובצי DOC ומסמכי מעקב

| מסמך | מה הוא נותן |
| --- | --- |
| README.md / DOC/Readme.txt | ניווט כללי והפרדה בין active tree ל־reference-only. |
| PROJECT_PLAN.md | מקור מצב: שלבים, תאריכים, פערים, roadmap וסיכונים. |
| DOC/ARCHITECTURE.md | מפרט top-level, bus, memory map, clocks, reset, CDC ו־interrupt interface. |
| DOC/MODELSIM_TESTS_STAGE*.md | הוראות הרצה, PASS צפוי ומה כל TB מוכיח. |
| DOC/QUARTUS_FPGA_STAGE9.md | תוצאות compilation/timing/resources והבדיקה הפיזית. |
| DOC/CPU_IMMEDIATE_DECODE_FIX_2026-08-13.md | תיקון LUI ו־load immediate. |
| DOC/DIVIDER_STALL_FIX_2026-08-17.md | תיקון hold של instruction ו־single retirement. |
| DOC/PHYSICAL_LAB_TEST_STAGE5_5.md | נוהל KEY/PWM פיזי מוקדם. |
| DOC/TOMORROW_MODELSIM_CHECKLIST.md | צ'קליסט תפעולי להרצות 0–3 ולשמירת evidence. |

## 7.5 תוכנות Benchmark ופונקציות Assembly

| יישום | פונקציות/Labels | מטרה |
| --- | --- | --- |
| RV32IM test1 manual | main, loop, finish | מחשב ADD/MUL/XOR על שני מערכים; תוצאות משמשות golden compare. |
| RV32IM test1 GCC | main, .L2/.L3/.L4 | אותה לוגיקה ב־codegen של GCC; דורש stack pointer תקין. |
| GPIO test0 | main, Loop, delay | סופר וכותב לכל LED/HEX. |
| GPIO test1 | main, Loop, if_l1/if_l2, delay, print2all | קורא switches; מעלה/מוריד ערך וכותב לתצוגות. |
| GPIO test2 | main, Loop, delay, print2HEXsArr, print2LEDsArr | פלט מערכים ל־HEX/LED לפי switches. |
| Interrupt test1–3 | main, STATE0–3, KEY1/2/3_ISR, BT_ISR, sys_init, print functions | FSM תוכנתי, אתחול IE/GIE ותגובות ISR. |
| Interrupt test4 | intr_config, bt_cmp_config, bt_outcmp_config, bt_capture_config, capture, div_arrays, rem_arrays | בדיקה מלאה של Timer, PWM, capture, interrupts, DIV ו־REM. |

הערה על קובצי HEX קובץ HEX אינו מכיל “פונקציות” קריאות; הוא ייצוג בינארי של הוראות או נתונים לאחר assembly/link. כדי להסביר פונקציה פותחים את קובצי ה־.s המקבילים, לא את ה־HEX.

# 8. מסלולים קריטיים במערכת

## 8.1 מסלול DIV/REM

- CONTROL מזהה DIV/DIVU/REM/REMU ומוציא DivOp.

- RV32I_CORE מייצר div_start רק אם אין עסקה פעילה או retirement קודם.

- divider_accelerator לוכד operands ו־operation ומחליף request_toggle בדומיין sysclk.

- שני flip-flops מסנכרנים את ה־toggle אל DIVCLK; הנתונים הרב־ביטיים נשארים יציבים.

- ה־wrapper מטפל בחלוקה באפס, overflow וסימנים; במקרה רגיל מפעיל divider_unsigned ל־32 איטרציות.

- התוצאה נשמרת; ack_toggle חוזר דרך שני flip-flops; done עולה למחזור sysclk אחד.

- ה־CPU כותב result ל־rd רק עם done; div_retired_q משחרר את fetch פעם אחת.

## 8.2 מסלול פסיקה

- Timer או Pushbutton מעלים event; Interrupt Controller קובע IFG.

- אם IE bit=1 וגם GIE=1, controller מעלה INTR לפי enabled_pending.

- CPU מקבל פסיקה רק ב־IRQ_IDLE ורק אם Divider אינו מחזיק את הליבה.

- במעבר ל־IRQ_CAPTURE_TYPE: Idecode מנקה gp[0], CPU מעלה INTA, controller מציב TYPE על bus.

- TYPE נלכד ב־irq_type_q; ב־IRQ_VECTOR_FETCH ה־CPU קורא מכתובת וקטור המתאימה ל־TYPE.

- כתובת ISR מנורמלת: אם היא מקושרת מעל 0x3000 מפחיתים base; אם היא local משתמשים בה ישירות.

- IFETCH טוען את PC של ה־ISR; Idecode שומר את כתובת החזרה ב־tp=x4.

- בסוף ISR, jalr x0,0(tp) מזוהה כ־RETI: קופצים ל־tp ומחזירים GIE=1.

## 8.3 מסלול Load/Store

Idecode מייצר immediate; Execute מחבר rs1+immediate ומוציא כתובת byte מלאה. mcu_interconnect בודק את הטווח. עבור DTCM הוא ממיר A12:2 ל־word index; עבור MMIO הוא מעביר את כל 32 הביטים. Store מעביר rs2 כ־wdata. Load חוזר דרך read mux אל write-back ב־Idecode.

## 8.4 מסלול Timer/PWM/Capture

התוכנה כותבת BTCTL1/2 ו־BTCMPR0/1 דרך MMIO. prescaler יוצר timer_tick. המונה עולה עד CMP0 ואז מתאפס. CMP1 משנה את יציאת PWM. קצה נבחר ב־CAPIN1/2 שומר את BTCNT ב־BTCAPR. לפי BTINT, אחד מהאירועים הופך ל־BTIFG event ונלכד ב־IFG של בקר הפסיקות.

# 9. בדיקות, Waveforms וראיות שכדאי להציג

## 9.1 תוצאות מאומתות

| תחום | תוצאה |
| --- | --- |
| ModelSim stages 0–7 | כל 14 הסקריפטים עברו PASS בהרצה חוזרת. |
| Stage 8 | 9/9 benchmarks עברו; השוואת RV32IM ל־24 מילות RARS. |
| Quartus Full Compilation | 0 errors; Analysis & Synthesis, Fitter, Assembler ו־TimeQuest עברו. |
| Timing | worst setup slack +2.664 ns; worst hold slack +0.143 ns. |
| Resources | 2,010 ALMs; 2,033 registers; 14 memory blocks; 4 DSP; PLL אחד. |
| FPGA | KEY0 reset; KEY1 compare interrupts; KEY2 PWM; KEY3 REM/DIV; הוכח recovery לאחר כל רצף. |

## 9.2 אותות שכדאי לפתוח ב־Wave

| קבוצה | אותות |
| --- | --- |
| CPU | clk, reset, pc, instruction, rs1/rs2 data, alu_res, regwrite, memread, memwrite, branch, brTaken |
| Bus | dbus_addr, dbus_wdata, dbus_rdata, dbus_read, dbus_write, dtcm/mmio select, mmio_hit, unmapped |
| Divider | div_start, operation, dividend, divisor, busy, done, result, divider_hold, div_active, div_retired |
| Timer | BTCTL1/2, BTCNT, CMP0/CMP1, timer_tick, PWM, capture, compare/capture events |
| Pushbuttons | keys_n, sync1/sync2, debounce_count, buttons, press_event |
| Interrupt | IE, IFG, TYPE, GIE, INTR, INTA, irq_state, irq_type_q, vector load, tp |

## 9.3 איך להסביר Waveform

- התחל מהאירוע: instruction, write ל־MMIO, לחיצה או INTR.

- זהה את התנאי הלוגי: decode, IE/GIE, compare match או start/busy.

- עקוב אחרי state/handshake לאורך clocks; אל תתאר רק את הערך הסופי.

- סיים בהשפעה הארכיטקטונית: כתיבה ל־rd, שינוי PC, IFG clear, שינוי LED/PWM או DTCM.

# 10. שאלות מדריך צפויות ותשובות קצרות

| שאלה | תשובה קצרה |
| --- | --- |
| מה מטרת הפרויקט? | להרחיב ליבת RV32IM חד־מחזורית ל־MCU מלא עם זיכרונות, MMIO, GPIO, Timer, Pushbuttons, Interrupts ו־Divider, ולאמת אותה בסימולציה וב־FPGA. |
| למה זה MCU ולא רק CPU? | כי סביב הליבה יש זיכרון, bus ופריפריות ממופות זיכרון, וכל המערכת יושבת ב־top-level אחד על הכרטיס. |
| למה MMIO? | כך תוכנה משתמשת ב־lw/sw רגילים לגישה לרכיבי חומרה; ה־interconnect מפענח כתובת במקום להוסיף ISA חדש. |
| למה שומרים את A1:A0? | כתובות byte סמוכות כמו 0x2004 ו־0x2005 מייצגות רגיסטרים שונים. חיתוך מוקדם היה מאחד אותן. |
| למה DTCM מקבל A12:2? | ה־bus byte-addressed אך RAM מאוחסן במילים של 32 ביט; כל מילה תופסת ארבעה bytes. |
| מה קורה בכתובת לא ממופה? | ה־read data הוא אפס, שום write-enable לא מופעל ו־unmapped עולה לצורך debug/assertion. |
| איך עובד 7-segment? | seven_segment ממפה nibble לקוד g..a active-low; 0 מדליק segment. |
| איך נמנעת metastability בלחצנים? | שני flip-flops מסנכרנים כל KEY ל־sysclk; לאחר מכן debounce דורש יציבות לאורך 200,000 cycles. |
| למה debounce של 200,000? | ב־20 MHz זה 10 ms, מספיק לסינון bounce מכני טיפוסי. |
| מה ההבדל בין button state ל־press event? | state נשאר 1 כל זמן הלחיצה; event הוא pulse יחיד בעת קבלת לחיצה יציבה. |
| מהו BTCTL1? | רגיסטר בקרה לטיימר: בחירת clock, hold, clear, output enable/mode ובחירת מקור BTIFG. |
| מה CMP0 ו־CMP1 עושים? | CMP0 הוא top/period ומאפס את המונה; CMP1 קובע נקודת מעבר של PWM. |
| איך capture עובד? | קצה נבחר ב־CAPIN נשמר אחרי synchronizer; בעת הקצה BTCNT מועתק ל־BTCAPR ונוצר event. |
| למה Timer לא מייצר clock חדש? | הוא משתמש ב־clock-enable כדי להישאר בדומיין sysclk ולהקל על timing ו־CDC. |
| מה IE, IFG, TYPE? | IE מאפשר מקורות, IFG שומר בקשות pending, TYPE מצביע למקור enabled בעל העדיפות הגבוהה. |
| מה ההבדל בין IE ל־GIE? | IE הוא mask מקומי; GIE הוא master enable. INTR דורש IFG&IE וגם GIE. |
| מה סדר העדיפויות? | RX, TX, Timer, KEY1, KEY2, KEY3; UART שמור בלבד במימוש החובה. |
| איך מנקים IFG? | Timer/RX/TX auto-clear על INTA; KEY flags מנוקים בתוכנה ב־read/AND/write. Event חדש מנצח clear בו־זמני. |
| למה כניסה לפסיקה רב־מחזורית? | צריך לקבל TYPE, לקרוא וקטור, לשמור return PC ולעדכן PC בלי לבצע write/memory side effects של הפקודה שנראית בנתיב. |
| איפה נשמר GIE? | ב־gp=x3 bit0 לפי דרישת הפרויקט. |
| איפה נשמר return address? | ב־tp=x4. בסוף ISR jalr x0,0(tp) מחזיר לזרם ומחדש GIE. |
| איך מזהים RETI? | הקוד מזהה את encoding 0x00020067, שהוא jalr x0,0(tp). |
| מה קורה אם פסיקה מגיעה בזמן DIV? | irq_accept חסום כאשר divider_hold=1. הפעולה מסתיימת ופורשת פעם אחת, ואז הפסיקה יכולה להתקבל. |
| למה Divider אינו באותה לוגיקת ALU? | חילוק 32 ביט יקר מדי קומבינטורית למחזור 20 MHz; ליבה איטרטיבית חוסכת area ודורשת 32 מחזורי 50 MHz. |
| איך CDC של Divider בטוח? | רק toggles חד־ביטיים עוברים דרך synchronizers. operands/result נשארים יציבים בזמן ה־handshake. |
| מה קורה בחלוקה באפס? | DIV/DIVU מחזירות 0xFFFFFFFF; REM/REMU מחזירות את dividend, לפי RV32M. |
| מה overflow של signed DIV? | 0x80000000 / 0xFFFFFFFF מחזיר 0x80000000; remainder אפס. |
| למה צריך div_retired? | כדי לשמור את הוראת DIV עד קצה write-back, למנוע launch כפול ולשחרר את fetch בדיוק פעם אחת. |
| איך ITCM ו־DTCM מיושמים? | שניהם altsyncram של Intel; ITCM ROM ו־DTCM single-port RAM עם output לא רשום. |
| למה DTCM כותב בקצה יורד? | כדי להשלים read/execute/write בתוך מחזור single-cycle, לאחר שהכתובת והנתונים התייצבו. |
| מה תיקן באג LUI? | הפרדת AUIPC_OPC ו־LUI_OPC ובחירת U-immediate לשניהם ב־Idecode. |
| מה תיקן באג load offset? | הוספת LOAD_OPC למסלול I-immediate ב־Idecode. |
| איך נבדקה נכונות? | Unit TBs, integration TBs, 9 benchmarks, assertions, השוואת DTCM מול RARS, Quartus timing והדגמה פיזית. |
| מהו RARS בפרויקט? | מודל תוכנה/Assembler ל־RISC-V שמייצר קוד ו־golden results להשוואה מול VHDL. |
| מה ModelSim מוכיח ומה לא? | מוכיח פונקציונליות ועיתוי RTL בסימולציה; אינו מוכיח pin mapping, PLL פיזי או timing closure. |
| מה Quartus מוכיח? | שהקוד סינתזבילי, מתאים ל־Cyclone V, עובר fitting/timing ומפיק SOF. |
| למה אין Pipeline? | Pipeline הוא בונוס מחוץ להיקף החובה; המימוש הפעיל single-cycle. |
| למה אין UART? | UART הוא בונוס. הכתובות וה־vector bits שמורים לתאימות אך אין peripheral פעיל. |
| מה המגבלה של MUL? | Multiplier16 משתמש רק ב־16 הביטים התחתונים ולכן אינו MUL 32×32 מלא לכל ערכי RV32M. |
| מה ה־status האמיתי? | שלבים 0–9 עברו; SignalTap/PPA וחבילת הדוח/ZIP הסופית עדיין פתוחים לפי PROJECT_PLAN. |

# 11. מצב מוכנות וצ'קליסט ליום המעבדה

## 11.1 מה מוכן

- DUT פעיל ומסודר עם COMPILE_ORDER.

- רגרסיית ModelSim מלאה: שלבים 0–8 ו־9/9 benchmarks.

- Quartus Full Compilation עם 0 errors ו־timing slack חיובי.

- SOF של test4 עבר בדיקה פיזית על DE10-Standard.

- קובצי ITCM/DTCM נפרדים ליישומים ול־stage9.

- תיעוד תיקוני LUI/load, divider stall ו־stage9 קיים.

## 11.2 מה עדיין דורש השלמה

- SignalTap: לכידת PC/instruction/bus/interrupt/timer על הכרטיס.

- PPA: screenshots ודוחות Area, Fmax ו־Power במבנה הנדרש.

- דוח סופי: block diagram, RTL viewer, waveforms, PPA, מסקנות ומגבלות.

- ZIP הגשה נקי: פתיחה בתיקייה חדשה וקומפילציה מחדש ללא נתיבים מקומיים.

- צילום ISMCE/DTCM ורישום ידני לכל אפליקציית בדיקה שתיבחר במעבדה.

## 11.3 ערב לפני המעבדה

- פתח את RV32IMscMCU.qpf וודא Top-Level ו־device.

- הרץ compile_stage9.cmd או לפחות ודא שקובץ build עדכני קיים.

- פתח ModelSim והריץ run_stage8_full_verification.do; חפש STAGE 8 FULL VERIFICATION PASS.

- הכן תיקייה זמינה עם כל זוגות ITCM.hex/DTCM.hex ו־ReadMe של האפליקציות.

- תרגל החלפת memory contents ב־ISMCE בלי synthesis מחדש.

- פתח מראש את ששת הקבצים המרכזיים: top, core, interconnect, timer, interrupt controller, divider accelerator.

- תרגל להסביר Wave של פסיקה ושל DIV/REM ב־60–90 שניות.

- וודא שה־ZIP נפתח ושכל קובצי התיעוד הנדרשים קיימים.

## 11.4 בזמן השאלה האישית

פתח קודם את ה־entity כדי להסביר ממשק, אחר כך הצבע על ה־process או הפונקציה שמממשים את ההתנהגות, ולבסוף הראה את האותות ב־Wave. אל תתחיל מפרטי syntax; התחל מהתפקיד של הבלוק בזרימת המערכת.

תבנית תשובה של 30 שניות “הקובץ הזה אחראי ל־___. הוא מקבל ___ ומוציא ___. הלוגיקה המרכזית נמצאת ב־process/function ___. כאשר ___ קורה, האות ___ משתנה, ובהמשך הבלוק ___ משתמש בו. ב־Wave רואים את זה בין ___ ל־___.”

# נספח א. Cheat sheet

| נושא | ערך לזכור |
| --- | --- |
| CPU | RV32IM, 32-bit, single-cycle רגיל; DIV/interrupt רב־מחזוריים |
| Board | DE10-Standard, Cyclone V 5CSXFC6D6F31C6 |
| Clocks | CLOCK_50=50 MHz; sysclk=20 MHz |
| Memory | ITCM 8 KiB ROM; DTCM 8 KiB RAM |
| MMIO | 0x2000–0x3FFF |
| Reset | KEY0 active-low; reset עד PLL locked |
| Buttons | KEY1–3, two-FF + 10 ms debounce |
| Timer | 32-bit counter; /1,/2,/4,/8; compare/PWM/capture |
| Interrupts | IE & IFG & GIE -> INTR; TYPE לפי priority |
| Return | tp=x4; RETI=jalr x0,0(tp)=0x00020067 |
| Divider | 32-cycle unsigned core + signed wrapper + toggle CDC |
| Stage 8 | 9/9 PASS; RARS compare |
| Timing | setup +2.664 ns; hold +0.143 ns |
| FPGA | reset, compare, PWM, DIV, REM עברו פיזית |
| Open gaps | SignalTap/PPA ו־Final report/ZIP |

# נספח ב. קבצים שלא להתבלבל ביניהם

| תיקייה | משמעות |
| --- | --- |
| DUT/RV32IMscMCU | המימוש הפעיל שמתקמפל ונצרב. |
| קבצים מהמדריך | קוד מקור/reference; לא לשנות ולא להציג כמימוש הסופי. |
| מעבדה קודמת שלנו | בסיס היסטורי/השוואה; לא חלק מה־mandatory build. |
| Benchmark apps | אפליקציות המדריך ו־golden images; בדרך כלל read-only. |
| TB | קוד סימולציה בלבד; אינו מסונתז לכרטיס. |
| SIM | סקריפטים, logs, wave databases ותמונות זיכרון לסימולציה. |
| Quartus | פרויקט FPGA, constraints, pins, hex ל־SOF ותוצרי build. |
| DOC | תיעוד, הוראות בדיקה וניתוח תקלות. |

# מקורות שעליהם מבוסס המדריך

- מסמך מבנה הצגה ובדיקת פרויקט מסכם.pdf - זמני הבדיקה, רמות האפליקציה והראיות הנדרשות.

- DUT/RV32IMscMCU - קוד VHDL פעיל, COMPILE_ORDER ו־memory map.

- TB/RV32IMscMCU ו־SIM/RV32IMscMCU - testbenches, procedures, scripts ו־assertions.

- PROJECT_PLAN.md ו־DOC/ARCHITECTURE.md - מצב, שלבים, ארכיטקטורה וסיכונים.

- DOC/MODELSIM_TESTS_STAGE8.md ו־DOC/QUARTUS_FPGA_STAGE9.md - תוצאות verification, timing, resources ובדיקה פיזית.

- Benchmark apps - labels ופונקציות Assembly של יישומי הבדיקה.